[image: image4.png]1087

1424

- ]

182

.
<
T





Контейнер саморазгружающийся КС-650 1424х1182х1087h /d-200 полиуретан
Паспорт и инструкция по эксплуатации
[image: image2.png]



1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1 Контейнер саморазгружающийся КС-650 1424х1182х1087h /d200 (далее по тексту – Контейнер или Изделие) предназначен для удобства размещения и транспортировки от рабочего места к зоне выгрузки стружки и отходов металлопроизводства. А также заготовок деталей.
1.2 Рама контейнера установлена на четыре колеса, два из которых поворотные с тормозом. 

1.3 Контейнер предназначен для разгрузки с помощью вилочного погрузчика. Оснащен фиксатором, предотвращающим самопроизвольное опрокидывание. Вручную контейнер можно перемещать, удерживая за отбортовки ковша.
1.5 Контейнер имеет двойное дренажное дно с краном для слива побочных жидкостей.
1.4 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -20°С до + 40°С при влажности не более 80 %.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Контейнер (см. рис.1) должен соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

[image: image1.png]


2.2 Технические характеристики:
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Габаритные размеры тележки (рис.1):

высота, мм
	1087

	ширина, мм
	1182

	глубина, мм
	1424

	Объём ковша, литров
	650

	Грузоподъёмность контейнера, кг
	1000

	Масса изделия (не более), кг
	170


      Рис. 1
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	3.1 Контейнер в сборе
	1
	

	3.2 Паспорт
	1
	


4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации запрещается отклонять контейнер от вертикального положения. Кроме процесса разгрузки
4.2 При загрузке стружки или отходов металлопроизводства внутрь ковша тележки необходимо соблюдать правила техники безопасности. Перед загрузкой и во время эксплуатации колеса тележки необходимо зафиксировать с помощью тормозных устройств. Сам ковш обязательно скрепить с рамой с помощью фиксатора и блокирующего кольца. (см. рис. 2).
4.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.
[image: image3.emf]5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1 Изделие поставляется в собранном виде.
5.2 Освободить от упаковки. Проверить комплектность изделия. Проверить ход ковша.
5.3 Проверить работу пружинного фиксатора.

5.4 Заблокировать фиксатор блокирующим кольцом. 
5.5 Подвести контейнер к зоне загрузки.
5.6 Установить изделие на ровную площадку. Зафиксировать колеса с помощью тормозных устройств. 

    Рис.2

6. ПРОЦЕСС РАЗГРУЗКИ
6.1 Разблокировать колеса и вручную вывести контейнер из зоны загрузки. 

6.2 Подвести вилочный погрузчик и завести вилы в проемы рамы с задней стороны контейнера.
6.3 Поднять контейнер до отрыва от поверхности. Зафиксировать контейнер на вилах при помощи страховочной цепи (на рис. не показана, закреплена на скобах с левой стороны рамы). 
6.4 В случае наличия в контейнере побочных жидкостей отклонить вилы погрузчика в сторону кабины, установить под краном слива свободную тару (объем двойного дна 8,5л, полный объем жидкости, которая может находиться в контейнере, ограничивается только емкостью контейнера) и открыть кран слива. После стекания жидкости закрыть кран и вернуть контейнер в горизонтальное положение

6.5 Откинуть блокирующее кольцо, освободив фиксатор.
6.6 Вывести конец разгрузочного троса (на рис. не показан, закреплен на левой стороне пружинного фиксатора) в кабину погрузчика.

6.7 Транспортировать контейнер в зону выгрузки, поднять на необходимую высоту.

6.8 Отклонить вилы погрузчика в сторону зоны выгрузки. Саморазгрузка заполненного контейнера доступна при отклонении вил на 10 или более градусов. 
6.9 Потянуть разгрузочный трос на себя (в сторону кабины погрузчика), выведя пружинный фиксатор из зацепления с ковшом.

6.10 После разгрузки отклонить вилы погрузчика в сторону кабины. Убедиться, что возвратное движение ковша окончилось зацеплением пружинного фиксатора с ковшом.

6.11 Вывести контейнер из зоны погрузки и опустить.

6.12 Заблокировать фиксатор блокирующим кольцом. Снять с вил страховочную цепь и закрепить ее на раме контейнера.

6.13 Опустить контейнер на поверхность и вывести вилы погрузчика из проемов рамы контейнера

6.14 Вернуться к пункту 5.5 данного руководства.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
7.2 В процессе эксплуатации контейнера не допускается изменение конструкции, влияющее на ее защитные и эксплуатационные характеристики.
7.3 В случае прекращения свободного слива побочных жидкостей через кран – прочистить открытый кран доступными средствами.
7.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.
7.5 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40(С до +40(С и относительной влажности не более 80%.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Контейнер саморазгружающийся КС-650 1424х1182х1087h /d-200 полиуретан признан годным для эксплуатации.
                Дата выпуска     __________________09.06.2025_____________________

                                                                                                           



     число, месяц, год                
                     № партии       ______2959________ Кол-во ______2________ шт.   
                          М.П.                _______________________________________

                                                                                               



     подпись лица, ответственного за приемку
8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.

4

